RUBY® 10
RUBY® 10 Speech

Caratteristiche e Funzionalità Avanzate

© 2021 Freedom Scientific, Inc. Tutti i Diritti Riservati. RUBY® è un marchio registrato di Freedom Scientific, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Le informazioni in questo documento potrebbero cambiare senza preavviso. Questa pubblicazione non può essere trasmessa in nessuna delle sue parti, in alcun modo, elettronico o meccanico, senza il previo consenso di Freedom Scientific.

### Il Vostro Acquisto

A seconda delle vostre necessità, avete ricevuto un RUBY 10 o un RUBY 10 Speech. RUBY 10 Speech include funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e sintesi vocale, non incluse in RUBY 10. Se avete RUBY 10, ignorate le sezioni di questo manuale che descrivono le funzioni di scansione e sintesi vocale.

### Garanzia

Congratulazioni per aver acquistato il Videoingranditore RUBY 10 o RUBY 10 Speech. Per registrare il vostro prodotto visitate il sito web Freedom Scientific.

Attenzione: Questi dispositivi non hanno componenti sostituibili dall'utente. Qualsiasi tentativo non autorizzato di riparare o sostituire componenti interni aprendo il dispositivo invaliderà la garanzia.

### Supporto Tecnico

Potete consultare la knowledgebase Freedom Scientific (in inglese) per avere risposte immediate alle vostre domande sul prodotto. Freedom Scientific also offers free technical support to its U.S. customers using any of the following methods:

Inviate una richiesta di supporto tecnico (solo inglese)

Chiamate lo 02 29-53-48-62

Inviate una email a  supporto@visiondept.it

Ai clienti Italiano il supporto è offerto direttamente da Vision Dept. Use our dealer locator to find the dealer serving your area.

Se avete bisogno di spedire l'unità per la riparazione, lo specialista del supporto tecnico emetterà un numero di autorizzazione dei materiali di ritorno (RMA), che deve essere riportato all'esterno dell'imballo contenente l'unità restituita. La vostra unità o accessorio verranno riparati o sostituiti a seconda del caso.

Sommario

Il Vostro Acquisto	ii

Garanzia	ii

Supporto Tecnico	ii

Per Iniziare	1

Caricare RUBY 10	1

Primo Utilizzo	2

Spegnimento e Standby	4

Panoramica di RUBY 10	5

Come Usare questa Guida	5

Cosa c'è nella Confezione?	5

Istantanee e Acquisizioni	6

<RUBY 10 vs RUBY 10 Speech	6

Testo di Aiuto	7

Viste	10

Pulsanti fisici	14

Pulsanti sullo Schermo	17

Opzioni di Visualizzazione	19

Touch Screen	19

Menù	20

Feedback Tattile	21

Modalità Predefinita e Modalità Avanzata	22

Modalità Predefinita	22

Menù Principale della Modalità Predefinita	23

Pulsanti a Schermo Predefiniti nella Vista in Tempo Reale	24

Modalità Avanzata	28

Menù Principale della Modalità Avanzata	28

Pulsanti su schermo della Vista in Tempo Reale in Modalità Avanzata	29

Telecamere	36

Telecamera Ingrandente	37

Telecamera Panoramica	38

Telecamera per Documenti	41

Lettura	44

Scrittura	44

Attività del tempo libero	45

Vista in Tempo Reale	46

Ingrandire un'Immagine in Vista in Tempo Reale	46

Modalità Colore	47

Toccate per Mettere a Fuoco e  Mostrare/Nascondere i Pulsanti a Schermo	47

Blocca la Messa a Fuoco	47

Luce	47

Linee e Maschere	48

Scattare un'Istantanea	48

Colore, Contrasto e Nitidezza	49

Combinazioni Colori	50

Combinazioni Colori per il Testo	50

Combinazioni Colori per Immagini	51

Aggiungere Combinazioni di Colori	51

Impostazioni di Visualizzazione	53

Filtro Sensibilità alla Luce	53

Filtro per Daltonismo	54

Proprietà Visive	54

Luminosità	55

Contrasto	55

Effetti di Arrotondamento	57

Ripristina Impostazioni	60

Salvare e Scansionare File	61

Acquisire una Pagina	61

Acquisire Pagine Multiple	62

Navigare usando il Touchscreen	63

Navigare Utilizzando i Numeri di Pagina	63

Cambiare l'Ordine delle Pagine	64

Salvare un File	64

Registrare Etichette Audio	65

Lingua e Voce di Lettura	66

Modalità di Visualizzazione	67

Pulsante Modalità Testo	68

Schermata Modalità di Visualizzazione	68

Gestire i File	70

Aprire ed Editare un File	70

File Immagine	71

File Documento	71

Nomi dei File	72

Esportare o Importare File	72

Archiviare File	73

Eliminare File	74

Connettere RUBY 10 ad Altri Dispositivi	75

Connessioni tramite Jack Audio	75

Connessioni tramite USB-C	75

Connessione Wireless tramite Miracast	76

Connessione a un Display Miracast	76

Stato della Connessione Miracast	77

Connessione Wireless di tipo Bluetooth	78

Usare il Bluetooth per la Connessione	78

Riattivare il Bluetooth	79

Stato della Connessione Bluetooth	79

Aggiornare RUBY 10	80

Requisiti	80

Aggiornare RUBY 10 utilizzando un'unità USB-C	81

Aggiornare utilizzando un cavo USB	82

Menù	84

Gestione File	85

Menù Impostazioni	85

Menù Aspetto	86

Menù Lingua	87

Impostazioni di Sistema	89

Modalità Predefinita/Modalità Avanzata	90

Informazioni Su	90

Miracast	91

Bluetooth	91

Proprietà Visive	91

Impostazioni Audio	91

## Per Iniziare

Per iniziare, seguite le istruzioni in questa sezione per caricare il vostro dispositivo e metterlo in funzione per la prima volta.

### Caricare RUBY 10

Ricaricate completamente RUBY 10 prima di utilizzarlo per la prima volta. Occorrono circa 4 ore per ricaricare completamente il dispositivo. Ogni volta che il LED di ricarica sulla parte sinistra del dispositivo lampeggia in rosso, la batteria deve essere ricaricata. Potete utilizzare il dispositivo anche quando il LED risulta fisso e di colore rosso, il che significa che la batteria si sta ricaricando. Tuttavia, si consiglia di lasciarlo collegato finché il Led non diventa verde.

La luce diventa verde quando la batteria è completamente carica. Una batteria completamente carica vi consente di usare il dispositivo per circa 3 ore senza doverlo collegare all'alimentazione. Vi consigliamo di ricaricare il dispositivo ogni volta che vi è possibile.

Per ricaricare RUBY 10:

- Inserite il cavo USB tipo C nell'apposita porta sul lato sinistro del dispositivo.

Collegate il cavo USB-C all'adattatore di corrente, quindi collegate l'adattatore ad una presa elettrica. Potete anche collegare il cavo USB-C ad un computer per caricare il dispositivo, ma questo metodo di ricarica è più lento.

Accendete RUBY 10 premendo il pulsante di accensione arancione sul lato sinistro del dispositivo.

Consultate la sezione successiva, Primo Utilizzo.

Pulsante di accensione

LED di ricarica

Jack audio

Porta USB-C

### Primo Utilizzo

La prima volta che utilizzate RUBY 10, dovrete selezionare la lingua e la voce del menù, la dimensione del carattere nonché impostare data e ora. Non potrete usare il dispositivo fino a quando non avete configurato queste opzioni. Tuttavia, potete sempre modificare queste opzioni successivamente seguendo le istruzioni contenute in questo documento. Dovrete impostare nuovamente queste opzioni soltanto se ripristinate il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Suggerimento: 	Se non siete sicuri riguardo alla funzione di un'icona o un pulsante, potete tenerlo premuto per circa 3 secondi fino a quando non viene mostrato il relativo aiuto contestuale.

Prima di iniziare ad usare RUBY 10:

- Ricaricate e accendete il dispositivo. Consultate la Sezione precedente.

Selezione della Lingua dei Menù. Scorrete verso l'alto o verso il basso fino a quando al centro dello schermo non viene visualizzata la lingua che volete usare per visualizzare l'interfaccia utente (menù e schermate di aiuto).

Toccate il pulsante Avanti nell'angolo in basso a destra per andare alla schermata successiva.

Nella schermata Dimensione Carattere, scorrete per scegliere la dimensione del testo in cui sarà visualizzata l'interfaccia. Toccate il pulsante Avanti. Se volete tornare alla schermata precedente, toccate la freccia Indietro nell'angolo in basso a sinistra.

Solo RUBY 10 Speech: nella schermata Seleziona Voce del Menù, selezionate la voce che verrà usata per leggere l'interfaccia utente, come le opzioni dei menù ed i messaggi di aiuto. Toccate il pulsante Avanti.

Nota: 	Potete facilmente cambiare la voce in seguito andando in Menù Principale > Menù Impostazioni > Menù Lingua > Selezionate la Lingua dei Menù.

Nella schermata Selezionare Data, scorrete ogni colonna per selezionare giorno, mese e anno. Toccate il pulsante Avanti.

Nella schermata Selezionare Ora, scorrete ogni colonna per impostare ore e minuti. Di default vi verrà proposto il formato 12 ore (am / pm), ma potete impostare il formato 24 ore se preferite. Toccate il pulsante Avanti. La configurazione sarà completata e verrà mostrata la Vista in tempo reale.

Nota: 	Se avete la necessità di cambiare le impostazioni a seguito del cambio d'ora, potete farlo facilmente andando in  Menù Principale > Menù Impostazioni > Impostazioni di Sistema > Data & Ora.

### Spegnimento e Standby

Per mettere il dispositivo in standby, premete brevemente il pulsante di Accensione arancione. Tenetelo premuto per qualche secondo per spegnere.

## Panoramica di RUBY 10

### Come Usare questa Guida

Vi consigliamo di prendere familiarità con le informazioni contenute in questa panoramica, in modo da poter riconoscere facilmente le voci dei menù, i pulsanti e le icone. Potreste trovare utile stampare in tutto o in parte questo documento, che è formattato per la stampa su due facciate (pagine dispari sul fronte e pagine pari sul retro).

Le istruzioni sono suddivise per attività. Rivedete il sommario ed effettuate ricerche in questo documento per trovare le informazioni che vi servono.

RUBY 10 Speech offre funzioni di OCR e sintesi vocale, mentre RUBY 10 non ha queste funzioni. Se possedete RUBY 10, le sezioni di questo documento che descrivono funzioni di OCR e sintesi vocale non si applicano al prodotto da voi posseduto.

### Cosa c'è nella Confezione?

La confezione di RUBY 10 contiene:

Il videoingranditore Ruby 10 o Ruby 10 Speech

Una custodia protettiva

Un alimentatore USB-C con relativo cavo

Quattro spine di corrente specifiche per Paese (UE, Stati Uniti, UK e Australia)

Un panno per la pulizia dello schermo

Un documento di Sicurezza e Manutenzione

Una guida di Installazione ed Uso

Se qualsiasi di questi elementi mancano nella vostra confezione, contattate VisionDept.

### Istantanee e Acquisizioni

La funzione Live video e l'acquisizione di immagini vengono eseguite tramite 3 telecamere, ognuna con un suo preciso scopo. La funzione Live video vi permette di ottenere una vista ingrandita, o migliorate, di un oggetto e preparare la telecamera per un'acquisizione nitida. L'acquisizione vi permette di salvare un'istantanea, riconoscerne il testo contenuto e leggere ad alta voce.

Una breve pressione del pulsante rosso di Acquisizione visualizza un'istantanea dell'immagine sullo schermo. Tenendo premuto per due secondi il pulsante di Acquisizione, potrete salvare una pagina, riconoscerla ed avviare immediatamente la lettura.

### <RUBY 10 vs RUBY 10 Speech

Se avete ricevuto un modello RUBY 10 anziché un modello RUBY 10 speech, le funzioni di sintesi vocale non saranno disponibili sul vostro dispositivo. I menù e i controlli relativi a sintesi vocale e riconoscimento OCR non compariranno nella schermata di RUBY 10. Se avete questo modello, ignorate tutto ciò che in questo manuale si riferisce a voci, sintesi e lettura ad alta voce. Non avrete nemmeno il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), quindi non potrete scansionare una pagina e convertirla in testo.

Se avete RUBY 10 Speech ma, a causa della vostra provenienza, avete impostato una lingua per la quale non esiste una voce o quest'ultima non è installata, allora l'opzione per impostare la voce per la lettura dei menù non sarà visibile. Tuttavia, potete sempre selezionare un'altra lingua da usare per la voce di lettura, che è distinta dalla voce per i menù.

### Testo di Aiuto

- Il testo di aiuto vi assiste nell'apprendere l'utilizzo di RUBY 10, in modo da sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità. Quando premete un pulsante o un controllo a schermo per almeno 4 secondi, verrà visualizzato e/o letto un testo descrittivo che vi spiega la funzione di quel controllo.

- Per esempio, se premete il pulsante blu Modalità Colore per circa 4 secondi, le informazioni sulla funzione di questo pulsante scorreranno sulla parte superiore dello schermo. Se premete il pulsante Menù Principale per 4 secondi, come mostrato nel seguente disegno, verrà visualizzato sullo schermo il messaggio "Apri Menù Principale“.

Potete chiudere il messaggio toccando il pulsante Annulla alla destra della casella di testo.

Solo RUBY 10 Speech: se volete che il testo di aiuto venga letto ad alta voce:

- Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti dell'interfaccia.

- Toccate il pulsante Menù Principale.

- Una volta entrati nel Menù Principale, andate in Menù Impostazioni > Menù Lingua > Testo di Aiuto.

- >  >

- Nella schermata Testo di Aiuto, toccate una o entrambe le caselle di controllo per leggere e/o ascoltare il testo di aiuto. Lo stesso testo viene anche letto ad alta voce se spuntate Leggi Testo di Aiuto nella schermata Testo di Aiuto.

### Viste

RUBY 10 funziona diversamente a seconda della vista che state attualmente utilizzando. La Vista in tempo reale vi consente di ottenere una visualizzazione ingrandita e migliorata, così da preparare la telecamera per una cattura adeguata. Potete passare alla Vista in tempo reale in qualsiasi momento premendo il pulsante verde Vista in Tempo Reale.

Una breve pressione del pulsante rosso di Acquisizione visualizza un'istantanea dell'immagine sullo schermo.

Se avete ingrandito l'istantanea, potrete trascinarla sullo schermo per visualizzare le parti dell'immagine che si trovano al di fuori dell'area visualizzata. Se scattate un'istantanea di una maglietta, ad esempio, potete zoomare per ingrandire l'etichetta, quindi trascinare l'immagine verso l'alto o verso il basso per visualizzare le cuciture o altri dettagli. Potete far scorrere l'immagine in tutte le direzioni fino a raggiungere i bordi dell'istantanea.

Solo RUBY 10 Speech

Tenendo premuto a lungo il pulsante di Acquisizione, potrete salvare una pagina, riconoscerla ed avviare immediatamente la lettura

Quando visualizzate del testo riconosciuto tramite OCR, oppure un file importato (PDF, RTF o DOCX), siete in vista Documento. La Vista Documento può essere impostata nelle modalità Telescrivente, a Singola Riga o Immagine. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

Esempio di modalità Immagine

Esempio di Modalità Telescrivente

Esempio di Modalità a Singola Riga

### Pulsanti fisici

L'illustrazione seguente mostra la disposizione dei pulsanti hardware per spiegare come funzionano. La tabella sotto il grafico fornisce maggiori dettagli su ciascun pulsante.

Come mostrato nell'illustrazione, per pressione lunga si intende premere e rilasciare un pulsante per circa un secondo; al contrario, una pressione breve significa premere e immediatamente rilasciare il pulsante.

Suggerimento	: quando siete nella Vista in tempo reale, potete premere il pulsante blu Modalità Colore per un secondo; non appena lo rilasciate, lo schermo sarà in modalità colori reali. I colori dello schermo non cambieranno finché non rilasciate il pulsante Modalità Colore.

| Pressione breve: passa tra le modalità colore configurate Pressione prolungata: solo in Vista in tempo reale, mostra colori reali _______ Vista in tempo reale: attiva/disattiva linee e maschere Vista documento: passa tra modalità Telescrivente, a Singola Riga, Immagine o Zona _______ Pressione breve: scatta immagine Pressione lunga: scatta, riconosci e leggi testo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spingere verso l'alto per alzare il braccio della telecamera. Estendere per usare la telecamera documenti | Passa alla Vista in tempo reale, in cui il dispositivo mostra l'immagine attualmente ripresa dalla telecamera corrente _______ Premere e tenere premuto: aumenta/riduci ingrandimento in modo continuo Premere e rilasciare: aumenta/riduci ingrandimento in modo incrementale |
|  | Eseguite il pinch to zoom sullo schermo touch per aumentare o ridurre l'ingrandimento |  |

| Pulsante | Nome | Colore | Posizione | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accensione | Arancione | Lato sinistro del dispositivo | Premere per accendere il dispositivo. Premere brevemente per mettere in standby. Tenere premuto a lungo per spegnere. |
|  | Modalità Colore | Blu | Parte superiore sinistra | Pressione breve passa tra le conbinazioni di colore configurate per la visualizzazione. Pressione lunga mostra colori reali solo nella Vista in Tempo Reale (non in menù, istantanee o documenti). |
|  | Modalità Testo | Grigio | Centrale a sinistra | Attiva/disattiva linee e maschere nella Vista in tempo reale. Passa tra le modalità Telescrivente, a Singola Riga, Immagine e Zona nella Vista documento. |
|  | Acquisizione | Rosso | Parte inferiore sinistra | Pressione breve acquisisce l'immagine e la mostra a schermo. Pressione lunga acquisisce l'immagine e riconosce il testo contenuto. |
|  | Vista in Tempo Reale | Verde | Parte superiore destra | Attiva la telecamera, in modo che quello su cui punta venga visualizzato sullo schermo.. |
|  | Aumenta/Riduci Ingrandimento | Giallo | Parte centrale e inferiore destra | Premere e tenere premuto per aumentare gradualmente l'ingrandimento, premere e rilasciare per ingrandire in modo incrementale, oppure eseguire il pinch to zoom sullo schermo per aumentare o ridurre l'ingrandimento. |

### Pulsanti sullo Schermo

Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti software. Questi pulsanti aprono menù e schermate in cui potete configurare il dispositivo a seconda delle vostre necessità.

I pulsanti visualizzati dipendono dalla vista attiva. I pulsanti vengono descritti nelle sezioni applicabili. Ad esempio, i pulsanti che visualizzate quando aprite un file vengono descritti nella sezione Gestione File.

La disponibilità di alcuni pulsanti dipende anche dalla modalità in uso, Predefinita o Avanzata. La modalità Avanzata offre più funzionalità. Consultate Modalità Predefinita e Modalità Avanzata per apprendere come usare queste due modalità.

### Opzioni di Visualizzazione

Potete visualizzare i video a colori reali, ad elevato contrasto o in scala di grigi. Le seguenti funzioni hanno lo scopo di migliorare le immagini:

Correzione per daltonismo, ottimizza i colori per una migliore visualizzazione da parte di individui daltonici

Normalizzazione contrasto, per bilanciare la visualizzazione a colori e in scala di grigi

Contrasto dinamico, per rendere il testo più evidente rispetto allo sfondo

Sensibilità alla luminosità, per regolare la luminosità a beneficio degli individui altamente sensibili all'elevata luminosità

Arrotondamento dei contorni, evidenziazione dei contorni e modalità solo contorni

Consultate Colore, Contrasto e Nitidezza a pagina 44 per apprendere come impostare la visualizzazione delle immagini per adattarsi meglio alle vostre condizioni visive.

### Touch Screen

Il touch screen vi fornisce un modo semplice per interagire con RUBY 10, eseguendo direttamente gesti sullo schermo LCD.

Toccate lo schermo per mettere a fuoco tramite la telecamera e per mostrae i pulsanti a schermo.

Toccate le icone e i pulsanti per spostarvi nei menù e nelle finestre di dialogo, oltre ad attivare le varie funzioni del prodotto.

Selezionate le opzioni scorrendo i vari elenchi fino a quando quella che desiderate non è visualizzata al centro dello schermo, dove verrà messa in evidenza.

Eseguite il pinch to zoom per aumentare o ridurre l'ingrandimento. Per ingrandire e vedere quindi più dettagli di una porzione di un'immagine, posizionate due dita sullo schermo, quindi allargatele. Posizionate due dita allargate sullo schermo, quindi avvicinatele per ridurre l'ingrandimento in modo da vedere una porzione più grande dell'immagine.

### Menù

Per visualizzare i menù, toccate il pulsante Menù Principale.

Per tornare al menù precedente, potete premere il pulsante Indietro.

Premete il pulsante verde Vista in Tempo Reale per chiudere completamente il menù.

### Feedback Tattile

Per darvi conferma immediata di una vostra azione, RUBY 10 può vibrare brevemente quando premete un pulsante fisico o attivate un controllo software (es. casella di controllo, icona, pulsante radio, interruttore o pulsante a schermo).

Per attivare il feedback tattile:

- Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Menù di Sistema.

Toccate il pulsante Vibrazione Touch per abilitare la vibrazione.

## Modalità Predefinita e Modalità Avanzata

Quando lo usate per la prima volta, il dispositivo sarà impostato in modalità Predefinita. La modalità Predefinita mostra un'interfaccia limitata ma estremamente facile da usare, che contiene le funzioni di cui ha bisogno la maggior parte degli utenti. Una volta che avete preso dimestichezza con RUBY 10, potreste voler provare la modalità Avanzata, che offre un maggior numero di funzionalità.

Per passare alla modalità Avanzata, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Modalità Avanzata.

Nota:	Se il vostro dispositivo non ha l'icona Modalità Avanzata ma volete usarla, contattate VisionDept.

### Modalità Predefinita

In modalità Predefinita, non potete usare queste funzioni:

Salvare un file

Acquisire o aggiornare documenti multi-pagina

Connettervi tramite Miracast

Gestire i file

Importare o esportare documenti

Creare file di testo

Gestire lo spazio di archiviazione del dispositivo

#### Menù Principale della Modalità Predefinita

Toccate una delle sei icone nel Menù Principale della modalità Predefinita per attivare le funzioni seguenti:

|  | Mostrare il Menù delle Impostazioni. |
| --- | --- |
|  | Passare dalla modalità Predefinita a quella Avanzata, che è più complessa da usare ma contiene più funzioni, tra cui la scansione di documenti multi-pagina, la gestione dei file e la connessione ad un monitor esterno tramite Miracast. |
|  | Mostrare informazioni sul vostro dispositivo, tra cui la versione del software, il numero di serie del prodotto e i recapiti per contattare l'assistenza tecnica. |
|  | Connettervi a dispositivi Bluetooth. |
|  | Cambiare le proprietà visive per migliorare l'immagine a schermo. |
|  | Modificare le impostazioni audio per alzare o abbassare il volume. Solo RUBY 10 Speech: Regolare la velocità e il volume della voce |

#### Pulsanti a Schermo Predefiniti nella Vista in Tempo Reale

I pulsanti vengono mostrati quando toccate lo schermo, e forniscono funzionalità aggiuntive. I pulsanti verranno nascosti dopo 10 secondi, ma potete toccare lo schermo per mostrarli di nuovo.

##### Telecamera Panoramica

Quando toccate lo schermo in modalità Predefinita usando la telecamera Panoramica, verranno mostrati i seguenti pulsanti: Menù Principale, Attiva/Disattiva Luce, e Blocca/Sblocca Messa a Fuoco.

|  | Mostra Menù Principale. |
| --- | --- |
|  | Attiva o disattiva la luce a seconda del bisogno, consentendo di usare il dispositivo in modo più efficiente. |
|  | Blocca la messa a fuoco nella sua posizione corrente, oppure la sblocca. Il pulsante sullo schermo riflette lo stato dell'impostazione. |

Esempio che mostra i pulsanti visualizzati a schermo quando si usa la telecamera Panoramica in modalità Predefinita

##### Telecamera per Documenti

Quando toccate lo schermo in modalità Predefinita usando la -telecamera per documenti, verranno mostrati i seguenti pulsanti: Menù Principale, Attiva / Disattiva Luce, Blocca/Sblocca Messa a Fuoco, e Posizionamento.

|  | Mostra Menù Principale. |
| --- | --- |
|  | Attiva o disattiva la luce a seconda del bisogno, consentendo di usare il dispositivo in modo più efficiente. |
|  | Blocca la messa a fuoco nella sua posizione corrente, oppure la sblocca. Il pulsante sullo schermo riflette lo stato dell'impostazione. |  |
|  | Premete e tenete premuto per ridurre l'ingrandimento e mostrare a schermo delle linee guida che aiutano a riposizionare l'oggetto sotto la telecamera. Rilasciate per tornare al livello di ingrandimento precedente. Potete anche usarlo per focalizzarvi meglio su un oggetto distante. |

Esempio che mostra i pulsanti visualizzati a schermo quando si usa la telecamera per Documenti in modalità Predefinita

##### Telecamera Ingrandente

Quando toccate lo schermo in modalità Predefinita usando la telecamera ingrandente, viene mostrato il pulsante Menù Principale.

|  | Mostra Menù Principale. |
| --- | --- |

Esempio che mostra il pulsante che appare quando si usa la telecamera Ingrandente in modalità Predefinita

### Modalità Avanzata

La modalità Avanzata vi mette a disposizione tutte le funzionalità di RUBY 10. Molti strumenti vi permettono di creare immagini e documenti più leggibili, migliorati per adattarsi perfettamente alle vostre condizioni visive.

La vista di ciascun individuo è diversa; per questo, RUBY 10 vi dà la possibilità di cambiare non solo il colore delle immagini, ma anche i contorni, le ombreggiature e il contrasto. Questi strumenti sono disponibili attraverso i pulsanti, sia fisici che su schermo, nonché nel Menù Principale.

#### Menù Principale della Modalità Avanzata

Toccate una delle otto icone nel Menù Principale per attivare le funzioni seguenti:

|  | Gestire documenti e file immagine. |
| --- | --- |
|  | Mostrare il Menù delle Impostazioni, che contiene collegamenti ad altri menù che vi permettono di cambiare l'aspetto predefinito di immagini e documenti, definire la lingua e la voce per i menù e la lettura, nonché aggiornare le impostazioni di sistema. |
|  | Passare dalla Modalità Avanzata alla Modalità Predefinita, che contiene le sole funzioni basi ma è più facile da usare. In modalità Predefinita, non potete salvare file, riconoscere testo, creare documenti multi-pagina o connettervi tramite Miracast. |
|  | Visualizzare informazioni sul dispositivo, come la versione del software, il numero di serie o altri dati utili in caso di richiesta di assistenza. |
|  | Connettere RUBY 10 a uno schermo esterno tramite una connessione wireless Miracast. |
|  | Connettere RUBY 10 a un altro dispositivo, audio, tramite una connessione wireless Bluetooth. |
|  | Cambiare le proprietà visive per migliorare l'immagine a schermo. |
|  | Modificare le impostazioni audio per alzare o abbassare il volume. Solo RUBY 10 Speech: Regolare la velocità e il volume della voce. |

#### Pulsanti su schermo della Vista in Tempo Reale in Modalità Avanzata

Questi pulsanti vengono mostrati quando toccate lo schermo e offrono funzionalità aggiuntive. I pulsanti verranno nascosti dopo 10 secondi, ma potete toccare lo schermo per mostrarli di nuovo.

##### Telecamera Panoramica

Se toccate lo schermo in modalità Avanzata usando la telecamera Panoramica (né il supporto né il braccio della telecamera sono estesi), compariranno i seguenti pulsanti: Menù Principale, Luce, Luminosità, Effetti di Arrotondamento, Contrasto Blocca Messa a Fuoco.

|  |  | Mostra menù principale. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Attiva o disattiva la luce a seconda del bisogno, consentendo di usare il dispositivo in modo più efficiente. |
|  |  | Aumenta o riduce la luminosità dello schermo di RUBY 10 in tempo reale, spostando lo slider verso l'alto o verso il basso. |
|  |  | Evidenzia e arrotonda i contorni. Quando è disattivato, il pulsante sarà attraversato da una linea diagonale. |
|  |  | Arrotonda i contorni. Solo combinazioni di colori ad alto contrasto. |  |  |
|  |  | Mostra solo i contorni. Disponibile solo per combinazioni di colori ad elevato contrasto. |  |  |
|  |  | Blocca la messa a fuoco nella sua posizione corrente, oppure la sblocca. Il pulsante riflette lo stato successivo. |
|  |  | Normalizza e regola il contrasto delle immagini in modo dinamico. Quando è disattivato, il pulsante sarà attraversato da una linea diagonale. |

Esempio che mostra i pulsanti visualizzati a schermo quando si usa la telecamera Panoramica in modalità Avanzata

##### Telecamera per Documenti

Se toccate lo schermo in modalità Avanzata mentre usate la telecamera per Documenti (sia il braccio della telecamera sia il supporto sono estesi), compariranno i seguenti pulsanti: Menù Principale, Luce, Luminosità, Posizionamento Effetti Arrotondamento e Contrasto Dinamico  .

|  |  | Mostra Menù Principale. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Attiva o disattiva la luce a seconda del bisogno, consentendo di usare il dispositivo in modo più efficiente. |  |
|  |  | Aumenta o riduce la luminosità dello schermo di RUBY 10 in tempo reale, spostando lo slider verso l'alto o verso il basso. |  |
|  |  | Premete e tenete premuto per ridurre l'ingrandimento e mostrare a schermo delle linee guida che aiutano a riposizionare l'oggetto sotto la telecamera. Rilasciate per tornare al livello di ingrandimento precedente. Potete anche usarlo per focalizzarvi meglio su un oggetto distante. |  |
|  |  | Evidenzia e arrotonda i contorni. Quando è disattivato, il pulsante sarà attraversato da una linea diagonale. |  |
|  |  | Arrotonda i contorni. Solo combinazioni di colori ad alto contrasto. |  |
|  |  | Mostra solo i contorni. Solo combinazioni di colori ad alto contrasto. |  |
|  |  | Blocca la messa a fuoco nella sua posizione corrente, oppure la sblocca. Il pulsante riflette lo stato successivo. |  |
|  |  | Normalizza e regola il contrasto delle immagini in modo dinamico. Quando è disattivato, il pulsante sarà attraversato da una linea diagonale. |  |

Esempio che mostra i pulsanti visualizzati a schermo quando si usa la telecamera per Documenti in modalità Avanzata

##### Telecamera Ingrandente

Se toccate lo schermo in modalità Avanzata mentre usate la telecamera Ingrandente (il supporto è esteso ma non il braccio della telecamera), verranno mostrati i seguenti pulsanti: Menù Principale, Luminosità Effetti di Arrotondamento e Contrasto Dinamico.

|  |  | Mostra menù principale. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aumenta o riduce la luminosità dello schermo di RUBY 10 in tempo reale, spostando lo slider verso l'alto o verso il basso. |
|  |  | Evidenzia e arrotonda i contorni. Quando è disattivato, il pulsante sarà attraversato da una linea diagonale. |
|  |  | Mostra solo i contorni. Solo combinazioni di colori ad alto contrasto. |  |  |
|  |  | Arrotonda i contorni. Solo combinazioni di colori ad alto contrasto. |  |  |
|  |  | Normalizza e regola il contrasto delle immagini in modo dinamico. Quando è disattivato, il pulsante sarà attraversato da una linea diagonale. |  |

Esempio che mostra i pulsanti che appaiono quando si usa la telecamera ingrandente in modalità Avanzata

## Telecamere

Le telecamere vi consentono di visualizzare oggetti nella Vista in tempo reale, scattare istantanee, migliorare le immagini e salvarle. RUBY 10 ha tre telecamere, ognuna progettata per uno specifico scopo o situazione. Solo una telecamera può essere attiva alla volta, il che verrà segnalato dall'accensione della relativa luce.

La disponibilità delle telecamere dipende dalla posizione del supporto di lettura integrato e da quella del braccio estraibile. Tutte le telecamere possono essere usate sia in modalità Predefinita sia in modalità Avanzata.

La disponibilità di tre telecamere e del braccio estraibile vi consentono di usare RUBY 10 in diversi modi, come descritto nella tabella seguente.

| Videocamera | Posizione | Posizione di RUBY 10 | Scopo |
| --- | --- | --- | --- |
| Telecamera Ingrandente, da 2x a 24x | Al centro del corpo, rivolta verso il basso. Bloccata se il supporto è chiuso. | Il supporto è aperto ed il braccio della telecamera è chiuso. | Lettura su un tavolo o una scrivania. Posizionate il documento sotto RUBY 10. |
| Telecamera Panoramica, da 1.8x a 22x | Centro del corpo. Parzialmente bloccata se il supporto è aperto. | Sia il supporto sia il braccio della telecamera sono chiusi. | Rilevare oggetti mentre si tiene il dispositivo, ad esempio quando si fa la spesa. |
| Telecamera per Documenti, da 0.4x a 13x | Al termine del braccio | Il supporto è aperto ed il braccio della telecamera è completamente esteso. | Acquisire e leggere documenti a tutta pagina, scrivere la propria firma, o vedere altri oggetti come fotografie. Ottima per il tempo libero. |

Passare dal minimo al massimo livello di zoom, per tutte le telecamere, richiede circa 5 secondi. Potete visualizzare un'immagine a colori reali, alto contrasto o scala di grigi.

### Telecamera Ingrandente

La telecamera Ingrandente viene usata per leggere su un tavolo o una scrivania. Dovete posizionare il dispositivo sopra il materiale da leggere, quindi lasciate chiuso il braccio ed aprite il supporto. A causa dell'ombra sotto il dispositivo, in questa modalità la luce è sempre accesa.

- Estendete il supporto.

  - Tenete il dispositivo in verticale con il bordo inferiore posizionato stabilmente su una scrivania.

  - Piegate le dita attorno al dispositivo e spingete il supporto in fuori fino a quando non è completamente esteso; sentirete uno scatto.

  - Posizionate delicatamente l'unità sopra il supporto.

- Posizionate RUBY 10 sopra il materiale che volete leggere fino a quando non risulta centrato sullo schermo.

- Inoltre, potete anche migliorare l'immagine usando i pulsanti gialli Aumenta/Riduci Ingrandimento, o il pulsante blu Modalità Colore.

- Potete anche premere il pulsante rosso Acquisizione per scattare un'istantanea. Premete il pulsante verde Vista in Tempo Reale per tornare alla Vista in tempo reale.

### Telecamera Panoramica

La telecamera Panoramica è ideale per visualizzare prezzi, etichette, biglietti da visita, ricevute ed altro mentre si porta con sé il dispositivo. Potete usarla per inquadrare oggetti anche ad una certa distanza.

Per usare la telecamera Panoramica:

- Chiudete il supporto di lettura facendo pressione sul logo Freedom Scientific, posto sulla barra nel retro dell'unità.

.

Chiudete il braccio della telecamera finché non è adagiato sulla parte superiore dell'unità.

Puntate la telecamera verso quello che volete vedere.

Inoltre, potete anche migliorare l'immagine usando i pulsanti gialli Aumenta/Riduci Ingrandimento, o il pulsante blu Modalità Colore.

Potete anche toccare lo schermo per mostrare dei pulsanti nella parte inferiore. Tramite questi pulsanti, potete mostrare il Menù Principale, accendere/spegnere la luce e abilitare/disabilitare il blocco della messa a fuoco.

Potete anche premere il pulsante rosso Acquisizione per scattare un'istantanea. Premete il pulsante verde Vista in Tempo Reale per tornare alla Vista in tempo reale.

### Telecamera per Documenti

Quando il braccio della telecamera è esteso ed il supporto è aperto, potete usare la telecamera su quest'ultimo per scansionare e leggere materiale stampato, nonché firmare documenti senza essere costretti nei movimenti. Potete anche usare questa telecamera per compiere attività nel tempo libero, ad esempio per dipingere.

Per usare la telecamera per Documenti:

- Aprite il supporto.

- Estendete completamente il braccio della telecamera.

  - Spingete la linguetta arancione sulla parte superiore dell'unità fino a quando il braccio della telecamera non inizia a fuoriuscire.

  - Tirate verso l'alto per estendere il braccio.

  - Continuate a tirare verso destra fino a quando il braccio non è completamente esteso. Il braccio deve essere necessariamente esteso per poter usare la telecamera per Documenti.

- Posizionate il vostro documento sulla scrivania alla destra del dispositivo, sotto la telecamera.

Spostate il documento in modo che il contenuto sia visibile dentro la cornice grigia. Per il tempo libero, tenete gli oggetti da visualizzare a una distanza per voi confortevole di fronte alla telecamera. Per la scrittura, potete guardare la vostra mano attraverso lo schermo.

Potete anche scegliere la migliore combinazione di colori utilizzando il pulsante blu Modalità Colore, oltre ad aumentare o ridurre l'ingrandimento utilizzando i pulsanti gialli Aumenta/Riduci Ingrandimento.

Potete inoltre toccare lo schermo per mostrare le icone disponibili. Queste icone vi permettono di accedere al Menù Principale, accendere e spegnere la luce, attivare o disattivare il blocco della messa a fuoco o posizionare l'oggetto di vostro interesse sotto la telecamera, utilizzando le linee guida visualizzate da sinistra a destra nella seguente illustrazione.

Solo RUBY 10 Speech: potete riconoscere un documento ed avviare la lettura ad alta voce tenendo premuto il pulsante rosso Telecamera per un secondo (più a lungo di quando scattate semplicemente un'istantanea).

#### Lettura

Posizionate la pagina alla destra del dispositivo fino a quando non riempie completamente lo schermo. Premete il pulsante rosso Acquisizione   finché lo schermo non mostra una telecamera. Il testo verrà riconosciuto e letto ad alta voce.

Suggerimento: 	 se il documento non viene letto, assicuratevi che il livello del volume sia adeguato e che la lingua di lettura sia impostata correttamente. Se il documento viene letto in maniera non accurata, provate a riposizionare il documento o a modificare l'illuminazione dell'ambiente. Potete anche usare gli effetti di arrotondamento per migliorare l'illuminazione.

#### Scrittura

Posizionate la carta a lato del dispositivo, quindi scrivete mentre guardate voi stessi sullo schermo.

Prima di mettere la mano sotto la telecamera, abilitate il blocco della messa a fuoco in modo che la telecamera focalizzi la carta anziché la mano.

Toccate il pulsante Blocca Messa a Fuoco per alternare tra lo stato bloccato e sbloccato.

Bloccata       Sbloccata

#### Attività del tempo libero

Tenete l'oggetto/gli oggetti, ad esempio tela e pennelli per la pittura, alla destra del dispositivo finché sullo schermo non appare l'immagine appropriata.

## Vista in Tempo Reale

La Vista in Tempo Reale è quella predefinita. La Vista in tempo reale vi consente di ottenere una visualizzazione ingrandita e migliorata dell'ambiente, così da preparare la telecamera per una cattura adeguata. Premete il pulsante verde Vista in Tempo Reale per entrare nella Vista in Tempo Reale.

### Ingrandire un'Immagine in Vista in Tempo Reale

Premete e tenete premuto il pulsante giallo superiore Aumenta Ingrandimento, o il pulsante inferiore Riduci IngrandimentoAumenta Ingrandimento   sul lato destro del corpo di RUBY 10 per cambiare l'ingrandimento in modo continuo. Premete e rilasciate per aumentare o ridurre l'ingrandimento in modo continuativo. Sia lìngrandimento continuo che quello incrementale sono disponibili per le immagini in tempo reale, quelle congelate e quelle salvate.

Quando il supporto è chiuso ed il blocco della messa a fuoco è disabilitato, la telecamera stabilizza automaticamente l'immagine. Se non viene rilevato alcun movimento, l'immagine viene congelata per una lettura più facile.

### Modalità Colore

Premete il pulsante blu Modalità Colore sulla parte sinistra di RUBY 10 per alternare tra colori reali, scala di grigi e le combinazioni di colori da voi impostate. Le modalità colore possono essere applicate in tempo reale o dopo che un'immagine è stata salvata.

### Toccate per Mettere a Fuoco e  Mostrare/Nascondere i Pulsanti a Schermo

Da qualsiasi posizione, potete toccare lo schermo per mettere a fuoco una qualsiasi parte di un'immagine. La messa a fuoco automatica avverrà indipendentemente dal fatto che sia bloccata o sbloccata. Un tocco mostrerà anche i pulsanti a schermo.

### Blocca la Messa a Fuoco

Il pulsante Blocca la Messa a Fuoco è disponibile quando usate la telecamera Panoramica e quella per Documenti. Toccando questo pulsante farete sì che la messa a fuoco si blocchi alla posizione corrente, mentre toccandolo nuovamente verrà sbloccata.

### Luce

La luce si accenderà automaticamente quando usate una qualsiasi delle telecamere. Tuttavia, potete accendere e spegnere la luce toccando il pulsante Luce. La disponibilità di questo pulsante dipende dalla telecamera e dalla modalità utilizzata.

Spegni luce   		Accendi luce

Quando le luci si accendono, si illuminano gradualmente raggiungendo la potenza massima in circa 5 secondi, in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi. Per una questione di protezione dal surriscaldamento, la potenza fornita alle luci dipende dalla temperatura del dispositivo.

### Linee e Maschere

Potete alternare tra linee e maschere premendo il pulsante grigio   Modalità Testo. Entrambe vi aiuteranno a mantenere il segno sullo schermo. Per spostare una linea, trascinatela sul touchscreen. Per cambiare la dimensione di una maschera, trascinate il bordo. Una breve pressione del tasto Modalità Testo vi farà tornare alla vista normale.

### Scattare un'Istantanea

Premete e rilasciate il pulsante rosso Acquisizione per scattare un'istantanea. Premete il pulsante verde Vista in Tempo Reale  per tornare alla visualizzazione video

Scattare un'istantanea può essere utile, ad esempio, per leggere l'etichetta di un prodotto al supermercato. Per esempio, potete spostare RUBY 10 vicino ad un oggetto, scattare un'istantanea, quindi avvicinare RUBY 10 quanto basta per poter leggere l'etichetta comodamente.

Potete anche premere il pulsante giallo Aumenta Ingrandimento  per aumentare l'ingrandimento dell'istantanea, o il pulsante Riduci Ingrandimento  per diminuirlo.

Premete il pulsante blu Modalità Colore per mostrare l'istantanea in diverse combinazioni di colori. Per maggiori informazioni su come migliorare la qualità delle immagini, consultate Colore, Contrasto e Nitidezza.

## Colore, Contrasto e Nitidezza

Esistono molti modi per migliorare la nitidezza delle immagini. Le funzionalità che potete usare per cambiare il modo in cui le immagini vengono visualizzate, nonché acquisite, includono:

Modalità Colore

Impostazioni di Sensibilità alla Luce

Modalità per Daltonismo (Protanopia, deuteranopia, tritanopia)

Miglioramento dei contorni, arrotondamento dei contorni o modalità solo contorni

Impostazioni di contrasto

Alcune funzioni possono essere attivate o disattivate toccando un pulsante sullo schermo, mentre altre si azionano usando i menù. I menù vengono anche usati per determinare il modo predefinito in cui le immagini e il testo vengono visualizzati.

Il Menù Aspetto viene usato per cambiare il modo in cui RUBY 10 mostra testo e immagini. Per cambiare l'aspetto di RUBY 10, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Menù Impostazioni > Menù Aspetto.

Il menù Aspetto vi offre funzioni per modificare l'aspetto dello schermo, oltre al modo in cui la telecamera proietta ciò che inquadra. Le quattro icone in questo menù danno accesso a schermate che consentono di cambiare il modo in cui vengono visualizzati testo e immagini:

|  | Modalità di Visualizzazione vi consente di cambiare il modo in cui il testo viene visualizzato a schermo. Consultate Modalità di Visualizzazione per informazioni su questa schermata. |
| --- | --- |
|  | La schermata Combinazioni Colore vi permette di impostare le combinazioni di colori a cui potrete passare premendo il pulsante blu Modalità Colore . Potete definire una combinazione di colori per menù e testo, ed un'altra per le immagini. Colori reali e Scala di grigi non sono scelte possibili per la visualizzazione dimenù e file di testo (definite nella scheda Testo). La combinazione predefinita per visualizzare i menù è grigio chiaro su nero, ma potete aggiungerne altre di vostro gradimento ed usarle per la loro visualizzazione. Consultate Combinazioni Colore per ulteriori informazioni. |
|  | La schermata Impostazioni di Visualizzazione fornisce un filtro per sensibilità alla luce (abilitato di default) ed un filtro per il daltonismo (abilitato di default). |
|  | La schermata Dimensione Carattere vi permette di impostare la dimensione delle lettere usate per visualizzare il testo. La dimensione predefinita è di 28 punti, ma potete impostarne una diversa da questa schermata. |

### Combinazioni Colori

Potete definire due combinazioni distinte di colori, che saranno sempre disponibili premendo il pulsante blu Modalità Colore. Un set di colori sarà per il testo, l'altro per le immagini.

#### Combinazioni Colori per il Testo

Un set di combinazioni colori viene usato per visualizzare il testo:

Gli elementi dell'interfaccia utente, inclusi menù, schermate, pulsanti e testo di aiuto.

Solo modalità Avanzata: le viste documento, inclusa la modalità Telescrivente, a Riga singola, nonché la visualizzazione di file di testo importati o creati tramite il riconoscimento Ocr.

#### Combinazioni Colori per Immagini

Un set distinto di combinazioni di colori viene usato per visualizzare le immagini, inclusa la vista in Tempo Reale, la vista Istantanea e la vista Zona. Le modalità colori reali e scala di grigi sono sempre disponibili per le immagini. Potete anche usare il contrasto elevato, se preferite.

I Colori reali corrispondono esattamente a quelli dell'immagine. Potete aggiungere ulteriori effetti, ad esempio per modificare la luminosità, la visualizzazione dei colori, nonché per migliorare il contrasto e la nitidezza. Nella Vista in tempo reale, una lunga pressione del tasto Modalità Colore attiverà immediatamente la modalità Colori Reali.

In scala di grigi, il documento viene visualizzato in nero, bianco e sfumature di grigio.

Il contrasto elevato altera i colori per differenziare il primo piano dallo sfondo, oltre che per accentuare le caratteristiche dell'immagine.

#### Aggiungere Combinazioni di Colori

La schermata Combinazioni Colori vi permette di impostare le combinazioni di colori a cui potrete passare premendo il pulsante blu Modalità Colore . Le combinazioni disponibili qui dipendono da voi, anche se vengono fornite alcune opzioni predefinite.

La schermata Combinazioni Colori ha due schede. La scheda Testo, dove potete impostare le combinazioni di colori per i menù di RUBY 10 e per i documenti di testo, ad esempio i file salvati nei quali è stato riconosciuto del testo; la scheda Immagini, invece, imposta i colori per la Vista in tempo reale, le istantanee, le acquisizioni salvate, nonché i documenti in vista Zona o Immagine. Potete cambiare la combinazione di colori attiva in qualsiasi momento.

Per aggiungere una combinazione di colori:

- Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti dell'interfaccia.

- Andate su Menù Principale > Menù Impostazioni > Menù Aspetto > Combinazioni Colori.

- Toccate il pulsante Più in alto a sinistra.

Nella schermata Aggiungi Combinazioni di Colori, scorrete fino a trovare la combinazione che volete aggiungere. I colori selezionati verranno visualizzati all'interno di rettangoli, ad esempio nero su rosso.

Nota: 	 Potete premere il pulsante sulla parte centrale sinistra per invertire la combinazione di colori attiva, ad esempio per passare da rosso su nero a nero su rosso.

Per aggiungere la combinazione, toccate nuovamente il pulsante Più. Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Continuate ad aggiungere tutte le combinazioni di colori a cui volete passare rapidamente.

Toccate il pulsante Indietro per tornare alla schermata Modalità Colore. Rivedete le combinazioni di colori per assicurarvi di avere nella rotazione tutte quelle che vi servono.

Per rimuovere una combinazione di colori, toccate il pulsante del cestino, che è il secondo a partire dall'angolo in alto a sinistra.

Per aggiungere un'altra combinazione, ritornate al passo 3.

Quando siete soddisfatti delle vostre combinazioni, toccate il pulsante Indietro o premete il pulsante verde Vista in Tempo Reale.

Nota:	  sebbene abbiate a disposizione infinite combinazioni di colori, tenete in considerazione il tempo che impiegate per passarle in rassegna fino a raggiungere quella desiderata. Se ad esempio avete bisogno dei colori reali, potrebbe non essere una buona idea dover premere il pulsante Modalità Colore 20 volte per raggiungere questa combinazione.

### Impostazioni di Visualizzazione

RUBY 10 offre un filtro per la sensibilità alla luce e tre filtri di correzione dei colori per il daltonismo, in modo da soddisfare un'ampia gamma di condizioni visive. Per trovare queste impostazioni, toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Menù Impostazioni > Menù Aspetto > Impostazioni di Visualizzazione.

Due campi in questa schermata vi permettono di migliorare il modo in cui l'immagine viene visualizzata: il Filtro Sensibilità alla Luce e il Filtro per Daltonismo.

#### Filtro Sensibilità alla Luce

Il Filtro Sensibilità alla Luce, abilitato di default, attenua la luminosità dei colori molto brillanti per coloro la cui condizione visiva rende molto difficile la lettura in caso di luce molto intensa. Ad esempio, il bianco potrebbe essere mostrato come grigio chiaro.

Per disattivarlo, fate scorrere l'interruttore verso sinistra.

Invece di modificare l'impostazione della luminosità per l'intero schermo, questa impostazione cambia il modo in cui i colori più brillanti vengono mostrati nelle immagini.

#### Filtro per Daltonismo

RUBY 10 offre tre filtri di correzione per il dantonismo, che permettono di migliorare il contrasto tra i colori. Ad esempio, un filtro mostra i rossi sottoforma di rosa, che è un colore maggiormente percepibile da coloro che sono affetti da protanopia. Questi filtri vengono applicati ai colori nei menù e in tutte le viste, inclusa la vista in Tempo Reale, la vista Istantanea, nonché tutte le viste documento.

Per attivare ilFiltro per Daltonismo, toccate il pulsante Modifica accanto all'impostazione corrente.

Nella schermata Filtro per Daltonismo che appare, toccate l'opzione che appare sottoforma di un rettangolo grigio pieno. Se nessuna opzione appare come rettangolo pieno, selezionate Nessun Filtro. Dopo aver selezionato una delle tre opzioni, toccate il pulsante Indietro.

L'impostazione Filtro per Daltonismo rifletterà l'opzione che avete selezionato. L'impostazione verrà applicata immediatamente.

### Proprietà Visive

Per cambiare il modo in cui le immagini vengono visualizzate a livello globale, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Proprietà Visive.

Nella schermata Proprietà Visive, potete regolare il contrasto, evidenziare ed arrotondare i contorni, oppure regolare la luminosità dello schermo. I problemi che le proprietà visive compensano potrebbero includere pagine piegate o ingiallite, ombre, macchie di inchiostro o pieghe del libro.

#### Luminosità

Usate lo slider a sinistra dello schermo per regolare la luminosità dello schermo. Spostatelo in alto per illuminare lo schermo.

Spostatelo in basso per scurirlo.

#### Contrasto

Toccate il pulsante Contrasto per attivare questa funzione e mostrare uno slider al di sotto del pulsante. Il contrasto può essere regolato nelle viste in Tempo Reale, Istantanea, Immagine o Zona.

Nota: 	 La qualità delle immagini può variare molto in base alle condizioni di luce ambientale e al documento fotografato

Spostate lo slider verso l'alto per aumentare il contrasto nelle modalità colori reali e scala di grigi. Con il contrasto elevato, spostate lo slider verso l'alto per aumentare il colore del testo e diminuire il colore dello sfondo.

Spostate lo slider verso il basso per ridurre il contrasto in modalità colori reali e scala di grigi. Con il contrasto elevato, spostate lo slider verso il basso per diminuire il colore del testo e aumentare il colore dello sfondo.

Esempi di regolazione del contrasto: sinistra, nessuna regolazione. Centro, i colori reali sono migliorati; destra, i colori ad alto contrasto sono stati migliorati

Suggerimento:	Vi raccomandiamo di procedere per tentativi ed errori in modo da vedere la differenza in tempo reale mentre spostate lo slider.

#### Effetti di Arrotondamento

Gli effetti di arrotondamento vi forniscono un approccio unico alla visualizzazione delle immagini. Attivate o disattivate il pulsante Effetti Arrotondamento, quindi usate il corrispondente slider per arrotondare i contorni delle immagini, evidenziare i contorni o mostrare soltanto i contorni.

Questa funzione è disponibile nelle seguenti viste: in Tempo Reale, Istantanea, Immagine e Zona. Gli effetti di arrotondamento sono globali, e vengono salvati per ciascun orientamento delle telecamere: telecamera Panoramica, Ingrandente e per Documenti.

Toccate il pulsante Effetti Arrotondamento per passare all'opzione desiderata.

Premete a lungo il pulsante Effetti Arrotondamento per andare direttamente alla finestra di controllo, dalla quale potrete usare lo slider per regolare gli effetti di arrotondamento.

|  | Evidenzia i contorni dell'immagine. Disponibile nelle modalità contrasto elevato, colori reali e scala di grigi. Vedere l'esempio sotto. |
| --- | --- |

Contrasto elevato con arrotondamento dei bordi. Toccate l'interruttore sopra lo slider per mostrare l'immagine con i bordi arrotondati.

|  | Arrotonda i bordi all'interno di un'immagine. Il contorno viene migliorato usando lo stesso colore dell'immagine. Non disponibile nelle modalità colori reali e scala di grigi. Disponibile solo in modalità contrasto elevato. |
| --- | --- |

Contrasto elevato con arrotondamento contorni. Toccate l'interruttore per mostrare soltanto i contorni dell'immagine.

|  | Mostra solo i contorni dell'immagine. Non disponibile nelle modalità colori reali e scala di grigi. Non disponibile nelle modalità colori reali e scala di grigi. Disponibile solo in modalità contrasto elevato. Disponibile solo in modalità contrasto elevato. |
| --- | --- |

Contrasto elevato con solo contorni. Toccate l'interruttore per mostrare l'immagine senza effetti di arrotondamento.

|  | Non applicare alcun effetto di arrotondamento. Disponibile in tutte le modalità colore. Vedere gli esempi sotto. |
| --- | --- |

Immagine a colori reali senza effetti di arrotondamento. Toccate l'interruttore per mostrare l'immagine con l'evidenziazione dei contorni.

Immagine a contrasto elevato senza effetti di arrotondamento. Toccate l'interruttore per mostrare l'immagine con l'evidenziazione dei contorni.

#### Ripristina Impostazioni

Toccate il pulsante Ripristina Impostazioni per ripristinare gli effetti di contrasto e arrotondamento ai valori predefiniti.

Solo RUBY 10 Speech

Salvare e Scansionare File

Se avete il modello RUBY 10 Speech, il vostro dispositivo include il riconoscimento del testo, anche chiamato riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Potrete acquisire l'immagine di una pagina e RUBY 10 la riconoscerà e la leggerà ad alta voce. Il file non verrà salvato fino a quando non toccate il pulsante Salva, come descritto nelle sezioni seguenti.

### Acquisire una Pagina

Potete acquisire un'immagine da qualsiasi posizione, indipendentemente dal fatto che il supporto sia aperto o chiuso o che il braccio della telecamera sia esteso o meno.

Tuttavia, per un'intera pagina di testo dovrete aprire il supporto ed estendere completamente il braccio della telecamera. Posizionate il materiale che volete acquisire sotto il braccio della telecamera in modo che l'immagine sia centrata a schermo. Verranno riconosciuti il grassetto, il corsivo e il sottolineato. Per istruzioni su come configurare RUBY 10 per questo scopo, consultate Telecamera per Documenti.

Per salvare un file dopo l'acquisizione, toccate il pulsante Salva.

### Acquisire Pagine Multiple

Tramite una pressione lunga del pulsante rosso Acquisizione  (circa un secondo), potrete salvare una pagina, riconoscerla ed avviare la lettura a voce. Potete iniziare a leggere anche prima che tutto il testo venga riconosciuto. Per l'acquisizione del testo, si raccomanda l'uso della telecamera per Documenti. Tuttavia, potete usare una telecamera qualsiasi per acquisire l'immagine.

Per acquisire pagine multiple:

- Aprite il supporto ed estendete il braccio per usare la telecamera per Documenti.

- Nella vista in Tempo Reale, fate in modo che l'immagine appaia nella cornice sullo schermo.

- Premete il pulsante rosso Acquisizione per circa un secondo (pressione lunga). L'icona di una telecamera verrà visualizzata mentre l'immagine viene acquisita.

- Toccate il pulsante Aggiungi Pagina.

- Continuate ad aggiungere pagine fino a quando non avete terminato. Toccate il pulsante Anteprima per rivedere le pagine acquisite. Se non siete soddisfatti di una scansione, potete eliminare quella pagina e acquisirla di nuovo.

- Se volete mantenere il file, toccate il pulsante Salva in modo da poterlo poi aprire tramite Gestione File.

- Nella finestra di dialogo Registrare un'Etichetta Audio? , toccate Sì per registrare un nome per il file. Consultate Registrare Etichette Audio a pagina 59 per ulteriori informazioni.

Nota:	 Vi consigliamo di dare ad ogni file un nome che vi permetta di riconoscerlo quando lo cercate in seguito

#### Navigare usando il Touchscreen

Potete andare alla pagina precedente in un documento scorrendo in cima alla pagina corrente, per poi scorrere verso il basso sul touch screen. Per andare alla pagina successiva, scorrete in fondo ad una pagina, quindi scorrete verso il basso sul touch screen.

#### Navigare Utilizzando i Numeri di Pagina

Per navigare in un documento multi-pagina, toccate il numero di pagina per mostrare un elenco a scorrimento dei numeri di pagina, dopodiché scorrete al numero di pagina desiderato oppure toccate uno dei seguenti pulsanti:

|  | Inizio Documento: mostra la prima pagina del documento. |
| --- | --- |
|  | Pagina Precedente: mostra la pagina precedente nella sequenza di pagine scansionate. |
|  | Ultima Visualizzata: mostra l'ultima pagina visualizzata tra quelle precedentemente lette. Se per esempio avete un documento di 10- pagine ed avete visualizzato le prime 5, questo comando salterebbe a pagina 5. |
|  | Pagina Successiva: mostra la pagina successiva nella sequenza di pagine scansionate. |

#### Cambiare l'Ordine delle Pagine

Inverti Pagine.

### Salvare un File

Per salvare un file, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi toccate il pulsante Salva.

Vi verrà chiesto se volete aggiungere un'etichetta audio, che sarà il nome del file. Vi raccomandiamo di farlo. Consultate Registrare Etichette Audio per maggiori informazioni.

Ciascun file viene salvato utilizzando la lingua di lettura selezionata al momento. Quando aprirete e leggerete il file in seguito, verranno usate la stessa lingua e la stessa voce per leggerlo. Tuttavia, potete facilmente cambiare la lingua. Consultate Lingua e Voce di Lettura per ulteriori informazioni.

Potete anche cambiare l'aspetto di un'acquisizione prima o dopo averla salvata premendo il pulsante blu Modalità Colore o i pulsanti gialli Aumenta / Riduci Ingrandimento, oppure toccando i pulsanti a schermo. Per maggiori informazioni, consultate Colore, Contrasto e Nitidezza.

### Registrare Etichette Audio

Le etichette audio vi aiutano a identificare i file salvati all'interno di RUBY 10. Potete applicare un'etichetta audio ad ogni file che salvate o importate. Tuttavia, un file esportato su una chiavetta USB-C o copiato su un computer non avrà un'etichetta audio; perciò, le etichette audio sono utili soltanto all'interno di RUBY 10.

Potete aggiungere un'etichetta audio quando salvate un'immagine acquisita o un file di testo, oppure in seguito, all'apertura di un file.

Per maggiori informazioni su un file o per riprodurre la sua etichetta audio, toccate il pulsante Informazioni. Il file verrà mostrato, ed il suo nome sarà in cima allo schermo.

Potete cambiare l'etichetta audio tramite il pulsante Registra situato in alto sullo schermo, appena sotto il nome del file.

|  | Per ascoltare un'etichetta audio, toccate il pulsante Riproduci. |
| --- | --- |
|  | Per aggiungere o modificare l'etichetta audio, toccate il pulsante Registra, pronunciate il nome del file, quindi premete il pulsante quadrato Stop. |
|  | Quando avete finito di pronunciare l'etichetta audio premete il pulsante Stop. |
|  | Per eliminare l'etichetta audio, toccate il pulsante Elimina, quindi toccate Sì. |

### Lingua e Voce di Lettura

RUBY 10 Speech legge il testo ad alta voce usando la lingua e la voce che avete impostato al momento della scansione. Mentre legge, identifica i vari paragrafi nonché il grassetto, il corsivo e il sottolineato.

Per impostare la lingua e la voce di lettura, toccate lo schermo per mostrare i -pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Impostazioni > Impostazioni di Lettura > Lingua di Lettura. L'impostazione predefinita è l'italiano.

Potete impostare soltanto una lingua ed una voce alla volta per la lettura. Se ad esempio state studiando Francese, potreste impostare la lettura in questa lingua. Quando poi lo desiderate, potete di nuovo passare istantaneamente all'Italiano.

Quando aprite un file di testo acquisito in precedenza, sentirete la lingua e la voce di lettura che avevate impostato al momento dell'acquisizione. Per annullare la lingua e la voce di lettura salvate con il file e ritornare alle impostazioni attuali, andate alla schermata di Modifica File, quindi toccate il pulsante Modifica accanto alla lingua.

Se aprite un file di testo importato, verranno usate la lingua e la voce corrente. Queste non potranno essere cambiata, perciò il pulsante Lingua e Voce di Lettura non verrà visualizzato nella schermata Modifica File.

La modifica della lingua e della voce di lettura predefinite non avrà un effetto sulla lingua e la voce salvata assieme a ciascun documento.

### Modalità di Visualizzazione

Se aprite un file DOCX o PDF, oppure se aprite un file con del testo riconosciuto, la prima modalità di visualizzazione sarà Zona.. Le zone dividono il testo in caselle numerate ed evidenziate, in modo da aiutarvi nella navigazione all'interno del documento.

Se toccate il pulsante Riproduci, la lettura ad alta voce comincerà dall'inizio del documento.

In alternativa, potete scegliere da dove iniziare la lettura tenendo premuta una specifica zona. In questa vista, l'immagine acquisita verrà mostrata in colori reali. La selezione di una diversa modalità colore avrà effetto anche sull'evidenziazione e la numerazione delle zone.

#### Pulsante Modalità Testo

All'interno di un documento, potete premere il pulsante grigio Modalità Testo per passare tra le varie viste disponibili e decidere il modo migliore per leggere il testo. La prima modalità di visualizzazione corrisponde a quella impostata nella schermata Modalità di Visualizzazione, dalla quale potete anche impostare l'evidenziazione predefinita e scegliere se usare le linee o le maschere.

In un'immagine, il pulsante grigio Modalità di Visualizzazione alterna tra linee, maschere o nessuna delle due.

#### Schermata Modalità di Visualizzazione

Per cambiare il modo in cui il testo riconosciuto viene visualizzato o evidenziato di default:

- Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti dell'interfaccia.

- Andate a Menù Principale > Impostazioni > Impostazioni di Lettura > Modalità di Visualizzazione.

- Usate il pulsante in alto a destra per passare tra le modalità disponibili. La schermata Modalità di Visualizzazione mostra un esempio della modalità attualmente selezionata, mentre il pulsante visualizza la modalità successiva disponibile.

|  | La modalità istantanea mostra una schermata di testo completa senza colori ad alto contrasto. |
| --- | --- |
|  | La modalità Telescrivente mostra il testo sottoforma di paragrafi utilizzando colori ad alto contrasto. |
|  | La modalità a Singola Riga mostra una riga di testo alla volta utilizzando colori ad alto contrasto. |

Nota: 	 Le zone non sono disponibili nella schermataModalità di Visualizzazione e non possono essere selezionate come modalità predefinita.

Toccate il pulsante in basso a destra per alternare il modo in cui il testo viene messo in risalto durante la lettura:

|  | Evidenziazione con rettangolo |
| --- | --- |
|  | Evidenziazione con sottolineatura |

Ogni opzione predefinita viene impostata automaticamente quando effettuate la selezione.

Solo modalità avanzata

Gestire i File

In modalità Avanzata, la gestione file di RUBY 10 vi consente di visualizzare, archiviare, eliminare, esportare e importare file. Potete anche aggiungere o registrare nuovamente l'etichetta audio di un file.

Nel Menù Principale, toccate l'icona Gestione File per mostrare la schermata File. Questa schermata ha due schede, Immagini e Documenti, che elencano i file salvati su RUBY 10.

Le diverse icone rappresentano i tipi di file. RUBY 10 supporta i seguenti file immagine: JPEG, BMP, WebP, and PNG. RUBY 10 supporta i seguenti file documento: DocX, PDF, RTF, e TXT.

Un file multi-pagina ha sempre l'estensione VCB (Vispero Compressed Book), e può contenere sia testo sia immagini.

I file sono ordinati per data di acquisizione o di modifica, con il file più recente in cima.

Il nome file di sistema, mostrato sotto il tipo di file, non può essere cambiato.

### Aprire ed Editare un File

Per aprire o editare un file, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate a Menù Principale > Gestione File. Verrà mostrata la schermata File.

Andate alla scheda Immagini per i file con queste estensioni: BMP, JPEG, PNG e WebP.

Andate alla scheda Documenti per i file con queste estensioni: DocX, PDF, RTF, and TXT. Un file multi-pagina avrà l'estensione VCB (Vispero Compressed Book). Le icone rappresentano i tipi di file.

Selezionate un file nella schermata File, quindi toccate il pulsante Apri.. Consultate le sezioni File Immagine e File Documento qui sotto per sapere come modificare i file.

Nota 	: potete selezionare ed aprire soltanto un file alla volta.

#### File Immagine

Quando aprite un file immagine, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti. Toccate un pulsante per effettuare modifiche all'immagine.

|  | Capovolge l'immagine. |
| --- | --- |
|  | Ruota l'immagine di 90 gradi in senso orario. |
|  | Ruota l'immagine di 90 gradi in senso antiorario. |

#### File Documento

Quando aprite un documento acquisito utilizzando RUBY 10, verrà letto usando la stessa lingua e voce di lettura impostata durante il salvataggio del file.

Se la lingua coincide con quella di lettura predefinita ma la voce è diversa, verrà usata la voce predefinita. Se la lingua selezionata è disponibile ma la voce specificata non lo è, verrà usata la voce più vicina per provenienza e genere.

Per cambiare la lingua e la voce salvate con il file, toccate il pulsante Modifica accanto alla lingua.

Se aprite un file di testo importato, verranno usate la lingua e la voce corrente. Non può essere cambiata.

#### Nomi dei File

Se avete creato un'etichetta audio per il file, la potete ascoltare toccando il pulsante Riproduci in cima alla pagina. Se volete registrare di nuovo l'etichetta, toccate il pulsante Registra. Consultate Registrare Etichette Audio per maggiori informazioni.

Riproduci    			Registra

### Esportare o Importare File

Dalla schermata File, potete esportare o importare file toccando il pulsante Trasferisci , che mostra la schermata Seleziona Modalità di Trasferimento.

Toccate il pulsante  Esporta per spostare i file da RUBY 10 ad una chiavetta USB- C.

Toccate il pulsante Importa per spostare i file da una chiavetta USB-C a  RUBY 10.

Nota: 	 potete importare solo cartelle (directory) di file, non singoli file o sottocartelle.

RUBY 10 esporta i file automaticamente, perciò non avete bisogno di prendere dimestichezza con la struttura del file system. Tuttavia, dovrete esportare tutti i file insieme oppure uno alla volta.

### Archiviare File

Avete all'incirca 3 gb di spazio per salvare i file. Tuttavia, lo spazio di archiviazione si riduce quando vengono usate lingue e voci aggiuntive per l'OCR. Controllate sempre lo spazio a disposizione per evitare di esaurirlo - Se succede, dovete eliminare alcuni file per fare spazio a quelli nuovi.

Per gestire efficacemente i vostri file, potete tenere d'occhio la schermata Memoria del Dispositivo. Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate a Menù Principale > Impostazioni > Impostazioni di Sistema > Memoria.

### Eliminare File

Se la memoria di Ruby 10 è piena, verrà visualizzato un messaggio di errore quando provate ad acquisire un'immagine. Dovrete eliminare alcuni file prima di salvarne di nuovi. Potete eliminare un file alla volta oppure eliminarli tutti insieme.

Nota:	  non potete eliminare un file aperto.

Se volete effettuare un backup dei file prima di eliminarli, dovrete esportarli su una memoria USB-C. Consultate Esportare o Importare File a pagina 66.

Per eliminare un singolo file, andate alla schermata File, selezionate l'icona che rappresenta il file, quindi toccate il pulsante Elimina.

Per eliminare tutti i file:

- Toccate lo schermo per mostrare i pulsanti dell'interfaccia.

- Andate a Menù Principale > Impostazioni > Impostazioni di Sistema > Memoria.

- Toccate il pulsante Elimina Tutti.

## Connettere RUBY 10 ad Altri Dispositivi

RUBY 10 è dotato di un jack audio, una connessione USB-C, nonché di Miracast e Bluetooth per la connessione a una vasta gamma di dispositivi tra cui cuffie, altoparlanti, TV o monitor HDMI, computer o smartphone.

### Connessioni tramite Jack Audio

RUBY 10 è dotato di un jack audio, al quale potete collegare cuffie o altoparlanti. Il jack rotondo è situato alla destra del pulsante arancione di Accensione .

### Connessioni tramite USB-C

RUBY 10 ha una porta USB-C, che può essere usata con il cavo USB-C fornito nella confezione per:

Caricare il dispositivo.

Collegare il dispositivo a un computer per trasferire file o effettuare aggiornamenti.

Potete anche collegare il dispositivo a una TV HDMI per eseguire il mirroring del contenuto di RUBY 10, utilizzando un cavo attivo da USB-C a HDMI.

Solo modalità avanzata

### Connessione Wireless tramite Miracast

Potete utilizzare Miracast® per trasmettere il contenuto audio e video di RUBY 10 a una TV, un computer, un telefono o un tablet. Il contenuto verrà visualizzato simultaneamente su RUBY 10 e sull'altro dispositivo. RUBY 10 supporta Wi-Fi Direct da RUBY a un altro dispositivo, non viceversa.

Note 	: non è richiesto il Bluetooth per utilizzare Miracast.

#### Connessione a un Display Miracast

Se connettete RUBY 10 ad un display che supporta Miracast, i contenuti audio e video verranno trasmessi a quel display in una vista speculare. Dovrete abilitare Miracast sia su RUBY 10 sia sul dispositivo ricevente prima di poter trasmettere il contenuto. Per abilitare Miracast su RUBY 10:

- Abilitate Miracast sul dispositivo per visualizzare lo schermo di RUBY 10. Il dispositivo deve essere pronto per la connessione tramite Wi-Fi Direct.

- Toccate lo schermo di RUBY 10 per mostrare i pulsanti.

- Andate a Menù Principale > Miracast.

- Nella schermata Miracast, abilitate l'opzione toccando il relativo segno di spunta.

- RUBY 10 cerca automaticamente dispositivi, e li elenca nella schermataMiracast. Selezionate il dispositivo in cui volete visualizzare lo schermo di RUBY 10, quindi toccate il segno Più.

Un messaggio vi indicherà se RUBY 10 si è connesso con successo al dispositivo. Una volta stabilita la connessione, RUBY 10 trasmette il suo contenuto a quel display in una vista speculare.

Una volta che avete terminato la trasmissione, tornate alla schermata Miracast e toccate il pulsante Disabilita.

#### Stato della Connessione Miracast

La parola tra parentesi accanto al nome di ogni dispositivo denota il suo stato:

"Connesso" significa che il dispositivo è attivamente connesso con RUBY 10.

"Nuovo" significa che il dispositivo non è connesso.

### Connessione Wireless di tipo Bluetooth

Potete usare il Bluetooth® per connettere RUBY 10 a un dispositivo audio, come delle cuffie o un altoparlante.

#### Usare il Bluetooth per la Connessione

Potete connettere soltanto un dispositivo alla volta. Per connettere RUBY 10 a un dispositivo audio tramite Bluetooth:

- Toccate il pulsante Bluetooth nel menù principale per mostrare la schermata Bluetooth. Abilitate il Bluetooth toccando il segno di spunta.

RUBY 10 cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth presenti e li elencherà in questa schermata. "Nuovo" verrà mostrato accanto ad ogni dispositivo non ancora abbinato. Abilitate il Bluetooth sul dispositivo che volete usare per ascoltare l'audio.

Connettete RUBY 10 al dispositivo che volete usare toccando il segno più. Il segno più verrà nascosto mentre RUBY si sta connettendo.

Nota:  	 tastiere, mouse e microfoni non sono supportati.

Quando avete finito, tornate alla schermata Bluetooth e toccate Disattiva.

#### Riattivare il Bluetooth

Quando riattivate il Bluetooth, RUBY 10 si abbinerà nuovamente con tutti i dispositivi abbinati in precedenza. Se non volete più essere abbinati ad un dispositivo, selezionate il nome del dispositivo e toccate Elimina. RUBY 10 si disconnetterà dal dispositivo e non avrà più memoria della connessione. Il nome del dispositivo non verrà più mostrato.

#### Stato della Connessione Bluetooth

La parola tra parentesi accanto al nome di ogni dispositivo denota il suo stato:

"Abbinato" significa che RUBY 10 è stato precedentemente connesso al dispositivo.

"Connesso" significa che il dispositivo è attivamente connesso con RUBY 10.

"Nuovo" significa che il dispositivo non è mai stato abbinato.

## Aggiornare RUBY 10

Potete aggiornare RUBY 10 scaricando una nuova versione del software dal sito Freedom Scientific, quindi installandola dalla schermata Aggiornamento utilizzando un'unità USB-C, oppure collegando il dispositivo al computer tramite cavo USB-C. Controllate i requisiti di seguito prima di procedere con l'aggiornamento.

Nota: 	 vi consigliamo di usare un'unità USB-C, in quanto questo metodo richiede molto meno spazio libero sul dispositivo.

### Requisiti

Prima di aggiornare il vostro RUBY 10, assicuratevi di:

Scaricare il file di aggiornamento, che ha un'estensione. VHU, dal sito Freedom Scientific. Un file VHU (Vispero Hardware Update) aggiorna il firmware e il software di RUBY 10.

Avere il cavo USB-C fornito con RUBY 10, oppure un'unità flash USB--C (formattata in FAT32). L'unità flash è preferibile.

Suggerimento: 	  un'unità flash USB-C può anche essere usata per importare o esportare da RUBY 10 e per scaricare file di log per il supporto tecnico. Vi consigliamo di acquistare un'unità flash a doppia connessione, USB-A e USB-C. In alternativa, potete usare un adattatore USB-C per connettere un'unità USB-A.

Il vostro dispositivo abbia sufficiente spazio per l'aggiornamento. Per determinare lo spazio di archiviazione disponibile andate a Menù Principale > Impostazioni > Impostazioni di Sistema > Memoria. Per una stima più accurata dello spazio necessario, consultate la documentazione allegata al file. VHU nel sito Web. Sarà richiesto meno spazio se usate un'unità USB-C invece del cavo USB--C.

Il vostro dispositivo abbia almeno il 60% di batteria rimanente, come segnalato dalle barre sull'icona della batteria nell'angolo in alto a sinistra.

Nota:		Il dispositivo è completamente carico quando la luce LED accanto al pulsante arancione è di colore verde. L'icona della batteria indica la carica restante: ogni segmento rappresenta all'incirca il 20% della carica totale.

### Aggiornare RUBY 10 utilizzando un'unità USB-C

Questo metodo è preferibile in quanto richiede molto meno spazio sul dispositivo. Per aggiornare il dispositivo usando un'unità USB-C:

- Andate sul sito Freedom Scientific e scaricate l'ultima release di RUBY 10, che ha un'estensione VHU.

Copiate il file VHU su un'unità flash USB-C.

Inserite l'unità USB-C con il file della release nella porta USB-C di RUBY 10.

Avviso:	 Non rimuovete l'unità Usb-C fino a quando non ricevete il messaggio di confermae il sistema non si riavvia completamente.

Su RUBY 10, toccate lo schermo per mostrare i pulsanti, quindi andate su Menù Principale > Menù Impostazioni > Impostazioni di Sistema > Aggiorna Dispositivo.

Selezionate il file, quindi toccate il pulsante Aggiorna.

Suggerimento:	 Se il file non viene visualizzato, provate a capovolgere l'unità USB-C e a reinserirla nella porta

Dopo l'aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Toccate OK ed il sistema verrà riavviato automaticamente.

### Aggiornare utilizzando un cavo USB

Per aggiornare usando un cavo USB:

- Andate sul sito Freedom Scientific e scaricate l'ultima release di RUBY 10, che ha un'estensione VHU.

- Inserite il lato USB-A del cavo nel computer in cui avete scaricato il file VHU.

- Inserite il lato USB-C del cavo nella porta di RUBY 10. Gestione File rileverà automaticamente la struttura dei file di RUBY 10.

- Da Esplora File di Windows, copiate il file VHU nella cartella DCIM/Updates all'interno di RUBY 10. La schermata Aggiorna Dispositivo si aprirà automaticamente non appena copiate il file, ma non procedete fino a quando la copia non sarà stata completata. Controllate la barra di avanzamento del trasferimento per determinare lo stato della copia.

- Selezionate il file, quindi toccate il pulsante Aggiorna.

- Se l'aggiornamento ha successo, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Toccate OK ed il sistema verrà riavviato automaticamente. Il file VHU usato per l'aggiornamento verrà automaticamente eliminato da RUBY 10.

Nota: 	Alle volte, potrebbe essere mostrata una schermata  Configurazione Non Valida con un pulsante Aggiorna . Se accade, copiate il file VHU in un'unità flash USB-C, inseritela nella porta USB di RUBY 10, quindi toccate il pulsante  Aggiorna nella schermata Configurazione Non Valida

## Menù

Potete accedere ai menù toccando il pulsante Menù Principale, che è sempre disponibile nella vista in tempo reale toccando lo schermo. Le icone nel Menù Principale dipendono dalla modalità in cui siete, Predefinita o Avanzata. Questa sezione descrive la modalità Avanzata, in quanto quella Predefinita è un sottoinsieme di quest'ultima. Per informazioni sulle differenze tra queste due modalità, andate alla sezione Modalità Predefinita e Avanzata.

Il Menù Principale vi fornisce modi per usare il dispositivo e cambiare le sue impostazioni, come l'aspetto e le lingue utilizzate. Toccando un'icona del Menù Principale, farete apparire un ulteriore menù o una schermata per svolgere una determinata attività.

Questo capitolo descrive i contenuti dei menù e le schermate utilizzate per modificare il comportamento di RUBY 10. Il Menù Principale contiene icone che potete usare per mostrare altri menù o schermate.

Potete continuare a toccare il pulsante Indietro, per tornare indietro nei menù, oppure potete premere il pulsante verde Vista in Tempo Reale per uscire completamente dai menù.

### Gestione File

|  | Mostra la schermata File, che contiene una scheda Immagini e una scheda Documenti. Da questa schermata potete importare ed esportare file, oltre ad assegnare etichette audio. |
| --- | --- |

### Menù Impostazioni

|  | Apre il menù Impostazioni, che contiene 3 icone utilizzate per mostrare il menù Aspetto, il menù Lingua e le Impostazioni di Sistema. |
| --- | --- |

#### Menù Aspetto

|  | Vi porta alle schermate nelle quali impostare le modalità di visualizzazione, le combinazioni di colori, le impostazioni dello schermo e le dimensioni predefinite dei caratteri. |
| --- | --- |

##### Schermata Modalità di Visualizzazione

|  | Contiene pulsanti che permettono di impostare la visualizzazione predefinita dei documenti a schermo. Potete selezionare immagine completa, telescrivente o modalità a due righe. Per l'evidenziazione, potete scegliere tra sottolineatura e rettangolo. Consultate la sezione Schermata Modalità di Visualizzazione. |
| --- | --- |

##### Combinazioni di Colori

|  | Contiene due schede nelle quali potete impostare le combinazioni di colori incluse nel ciclo quando premete il pulsante blu Modalità Colore. Una scheda controlla i colori delle immagini, mentre l'altra controlla i colori del testo. |
| --- | --- |

##### Impostazioni di Visualizzazione

|  | Vi permette di impostare i filtri per il daltonismo e la sensibilità alla luce. |
| --- | --- |

##### Dimensione Predefinita dei Caratteri

|  | Vi permette di impostare la dimensione predefinita dei caratteri usati per mostrare i menù, le schermate ed il testo di aiuto nell'interfaccia di RUBY 10. Potete impostare un intervallo da 24 a 72 punti. |
| --- | --- |

#### Menù Lingua

|  | Mostra schermate per impostare la lingua dei menù e la lingua di lettura. Contiene anche una schermata che vi permette di decidere se il testo di aiuto deve essere visualizzato e letto ad alta voce. |
| --- | --- |

##### Lingua di Lettura

|  | Mostra la schermata Lingua di Lettura. Usando la scheda Lingua, selezionate la lingua da usare durante il riconoscimento dei documenti scansionati. Toccate la scheda Voce per selezionare la voce usata per leggere il testo riconosciuto nei file documento. |
| --- | --- |

##### Lingua dei Menù

|  | Mostra la schermata Seleziona Lingua dei Menù. Usando la scheda Lingua, selezionate la lingua da usare per visualizzare i menù, le schermate, i messaggi e il testo di aiuto. Potete anche toccare il pulsante Voce per scegliere la voce che leggerà i menù mentre vi spostate sullo schermo. |
| --- | --- |

##### Testo di Aiuto

|  | Mostra la schermata Testo di Aiuto, che vi permette di leggere e/o ascoltare la descrizione di un pulsante hardware, o un controllo software, dopo averlo tenuto premuto per 3 secondi. |
| --- | --- |

#### Impostazioni di Sistema

|  | Mostra il menù Impostazioni di Sistema, che apre delle schermate in cui potete impostare caratteristiche del dispositivo quali: data e ora, vibrazione al tocco, aggiornamento e spazio di archiviazione. |
| --- | --- |

##### Data & Ora

|  | Mostra la schermata Data & Ora, dove potete toccare le icone di una Matita per mostrare le schermate Imposta Data o Imposta Ora. Scorrete in alto o in basso su ogni colonna, quindi toccate per salvare la data e l'ora. Potete anche scegliere di utilizzare il formato orario a 12 o 24 ore. L'ora viene sempre mostrata nell'angolo in alto a destra dei menù, ed i file mostrano sempre la data e l'ora in cui vengono salvati. |
| --- | --- |

##### Vibrazione Touch

|  | Attiva o disattiva la vibrazione touch (chiamata anche feedback aptico) quando viene attivato un pulsante fisico o un controllo software. |
| --- | --- |

##### Aggiorna Dispositivo

|  | Mostra la schermata Aggiorna Dispositivo, da dove potete installare una nuova release del software / firmware. Consultate Aggiornare RUBY 10. |
| --- | --- |

##### Memoria Dispositivo

|  | Mostra la schermata Memoria del Dispositivo, che mostra lo spazio in gigabyte rimanente all'interno del dispositivo. Consultate Archiviare File. |
| --- | --- |

##### Ripristina Impostazioni

|  | Mostra la schermata Ripristina Impostazioni. Toccando Sì in questa schermata, farete tornare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica. Dovrete impostare la lingua e la voce per i menù, la dimensione dei caratteri e la data / ora come avete fatto la prima volta che avete usato RUBY 10. Consultate pagina 2 per istruzioni. |
| --- | --- |

##### Tempo di Standby

|  | Mostra la schermata Tempo di Standby, usata per impostare il numero di minuti di inutilizzo che devono trascorrere prima che il dispositivo vada in modalità standby. I valori vanno da Disattivato a 30 minuti. Scegliete il valore, quindi toccate Precedente per abilitarlo immediatamente. |
| --- | --- |

### Modalità Predefinita/Modalità Avanzata

|  | Passa dalla Modalità predefinita a quella Avanzata, oppure dalla modalità Avanzata a quella Predefinita. |
| --- | --- |

### Informazioni Su

|  | Mostra la schermata Informazioni Su, che mostra informazioni tecniche sul dispositivo, nonché informazioni per contattare il supporto tecnico. Il pulsante Elimina in questa schermata vi permette di cancellare tutti i dati di supporto. Il pulsante Esporta viene usato per esportare i dati di supporto su un'unità USB-C, oppure su un computer utilizzando un cavo USB-C. |
| --- | --- |

### Miracast

|  | Mostra la schermata Miracast, nella quale potete connettere RUBY 10 ad un dispositivo di visualizzazione, come un televisore, tramite una connessione wireless. |
| --- | --- |

### Bluetooth

|  | Mostra la schermata Bluetooth, dalla quale potete connettere RUBY 10 a un altro dispositivo tramite una connessione wireles di tipo Bluetooth. |
| --- | --- |

### Proprietà Visive

|  | Mostra la schermata Proprietà Visive, dalla quale potete aggiustare il contrasto a livello globale per migliorare l'aspetto delle immagini. Potete anche regolare l'arrotondamento e l'evidenziazione dei bordi, oltre ad impostare la luminosità dello schermo. Consultate Proprietà Visive per maggiori informazioni . |
| --- | --- |

### Impostazioni Audio

|  | Mostra la schermata Impostazioni Audio, dalla quale potete regolare il volume globale. Fate scorrere il controllo a sinistra, verso l'alto per aumentare, in basso per diminuire. Solo RUBY 10 Speech: fate scorrere il controllo a destra verso l'alto per aumentare la velocità, in basso per diminuirla. |
| --- | --- |